Aplinkos oro kokybės tyrimų, atliktų 2025 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 29 d. Pagiriuose, rezultatai (UAB „Homanit LIETUVA“, Šiltnamių g. 29 A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.)

Vykdant Aplinkos apsaugos departamento pavedimą, skirtingais matavimo laikotarpiais – nuo 2025 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 29 d., Pagiriuose, Vilniaus rajone, pasitelkus mobiliąsias oro kokybės tyrimų (OKT) stotis ir jose sumontuotą automatinę teršalų matavimo įrangą, atlikti aplinkos oro tyrimai. Mobilių OKT stočių stovėjimo vietos parinktos remiantis teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais, įvertinus įmonės UAB „Homanit Lietuva“ planuojamus teršalų išmetimus, meteorologinius duomenis, reljefo poveikį, ir tose zonose, kur tikėtina didesnė teršalų koncentracija. Tyrimų metu matuota teršalų – kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10, azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO) ir benzeno (C6H6), koncentracija aplinkos ore.

APLINKOS ORO KOKYBĖS MATAVIMŲ MOBILIA OKT STOTIMI REZULTATŲ VERTINIMAS

Teršalų matavimai vykdyti 2025 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 8 d. Vokės g. 21, šalia individualių namų rajono ir 2025 m. liepos 16 – rugpjūčio 8 d. Šiltnamių g. 7, tarp daugiabučių namų (1 pav.). Tiriamuoju laikotarpiu pūtė vidutinio stiprumo, daugiausia pietinių krypčių – pietų, pietryčių ir pietvakarių, vėjai (2 pav.), vyravo permainingi orai, dažniausiai smarkūs, trumpalaikiai lietūs.

1 pav. Tyrimų vietos: Vokės g. 21, Pagiriai (koordinatės: 577769, 6050562) ir

Šiltnamių g. 7, Pagiriai (koordinatės: 577479, 6049790)

2 pav. Vėjo kryptis tyrimų laikotarpiu, 2025 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 8 d.

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

Tyrimų, atliktų 2025 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 8 d., rezultatai:

- Tyrimų laikotarpiu matuojamų teršalų koncentracija neviršijo nustatytų normų;

- Valandinės kietųjų dalelių KD10 koncentracijos svyravo nuo 2,74 iki 50,56 µg/m³. Didžiausia vidutinė paros KD10 koncentracija siekė iki 15,71 µg/m³ ir neviršijo nustatytos ribinės vertės (50 µg/m³);

- Didžiausia valandinė KD2,5 koncentracija siekė 15,17 µg/m³, o vidutinė paros smulkiųjų dalelių koncentracija – 9,68 µg/m³. Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijai nėra nustatyta trumpo laikotarpio (1 val. ar 24 val.) ribinė vertė – metinė ribinė vertė lygi 20 µg/m³;

- Didžiausia 1 val. azoto dioksido (NO2) koncentracija siekė 23,90 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (200 µg/m³);

- Didžiausia nustatyta 1 val. sieros dioksido (SO2) koncentracija buvo lygi 9,04 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³), didžiausia 24 val. koncentracija siekė 5,38 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³) ir abiem atvejais neviršijo nustatytų ribinių verčių;

- Benzeno valandinė koncentracija siekė iki 1,43 µg/m³. Benzenui nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė, metinė ribinė vertė – 5 µg/m³;

- Anglies monoksido koncentracija matavimų metu užfiksuota nedidelė – svyravo nuo 0,09 iki 0,41 mg/m3.

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 1-oje lentelėje.

1 lentelė. Teršalų koncentracija, nustatyta 2025 m. liepos 15 d. – rugpjūčio 8 d. Vokės g. 21, Pagiriai

| MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | KD10, µg/m3 | KD2,5, µg/m3 | NO2, µg/m3 | SO2, µg/m3 | CO, mg/m3 | C6H6, µg/m3 |
|  | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai |  |  |  |  |  |
|  | Paros ribinė vertė 50 µg/m3 |  |  | 24 val. ribinė vertė 125 µg/m3 |  |  |
| 2025-07-15 | 13,73 * | 6,94 * | 4,56 * | – | 0,21 * | 0,59 * |
| 2025-07-16 | 11,77 | 5,99 | 4,76 | – | 0,21 | 0,34 |
| 2025-07-17 | 8,02 | 3,93 | 4,10 | – | 0,20 | 0,25 |
| 2025-07-18 | 13,09 | 8,16 | 6,21 | – | 0,21 | 0,26 |
| 2025-07-19 | 15,25 * | 9,67 * | 3,93 * | – | 0,23 * | 0,42 * |
| 2025-07-20 | 11,75 * | 7,07 * | 5,19 * | – | 0,28 * | – |
| 2025-07-21 | 13,17 | 7,56 | 4,69 * | 3,04 * | 0,27 | 0,27 |
| 2025-07-22 | 13,13 * | 7,57 * | 6,03 * | 3,10 * | 0,28 * | 0,29 * |
| 2025-07-23 | 9,24 | 5,09 | 5,06 | 4,73 | 0,26 | 0,18 * |
| 2025-07-24 | 11,08 | 5,09 | 2,54 | 2,42 | 0,21 | 0,15 |
| 2025-07-25 | 9,44 | 5,12 | 2,64 | 2,16 | 0,22 | 0,15 |
| 2025-07-26 | 10,44 | 6,37 | 2,18 | 2,15 | 0,23 | 0,19 |
| 2025-07-27 | 11,14 | 6,60 | 2,86 * | 2,29 | 0,24 | 0,18 |
| 2025-07-28 | 13,46 | 8,41 | 2,21 | 1,53 | 0,22 | 0,14 |
| 2025-07-29 | 11,02 | 5,82 | 2,15 | 2,60 | 0,21 | 0,13 |
| 2025-07-30 | 6,19 | 3,32 | 3,22 | 2,28 | 0,20 | 0,12 |
| 2025-07-31 | 10,92 | 5,22 | 3,41 | 2,13 | 0,19 | 0,12 |
| 2025-08-01 | 8,23 | 4,21 | 2,88 | 2,48 | 0,20 | 0,14 |
| 2025-08-02 | 12,77 | 7,30 | 3,13 | 2,77 | 0,25 | 0,31 |
| 2025-08-03 | 13,83 * | 8,67 * | 4,38 * | 6,02 * | 0,30 * | 0,27 * |
| 2025-08-04 | 15,71 | 9,68 | 6,49 | 5,38 | 0,30 | 0,21 |
| 2025-08-05 | 11,71 | 5,85 | 2,57 | 2,91 | 0,24 | 0,15 |
| 2025-08-06 | 8,88 | 4,50 | 3,61 | 4,43 | 0,23 | 0,12 |
| 2025-08-07 | 10,46 | 4,75 | 4,46 | 4,84 | 0,24 | – |
| 2025-08-08 | 14,61 * | 6,47 * | 5,60 * | 2,45 * | 0,21 * | – |

* nepilnos paros oro kokybės tyrimų duomenys;

– nėra duomenų dėl prietaiso gedimo

Tyrimų, atliktų 2025 m. liepos 16 d. – rugpjūčio 8 d., rezultatai:

- Tyrimų laikotarpiu matuojamų teršalų koncentracija ryškių svyravimų nerodė ir neviršijo nustatytų ribinių verčių;

- Valandinės KD10 koncentracijos svyravo nuo 2,20 iki 55,73 µg/m³, o vidutinė paros KD10 koncentracija siekė 21,36 µg/m³ ir neviršijo nustatytos ribinės vertės (50 µg/m³);

- Valandinė KD2,5 koncentracija siekė iki 24,00 µg/m³, didžiausia nustatyta vidutinė paros KD2,5 koncentracija – 10,75 µg/m³. Šio teršalo koncentracijai nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė, metinė ribinė vertė yra 20 µg/m³;

- Didžiausia 1 val. NO2 koncentracija siekė 29,25 µg/m³ – ribinė vertė neviršyta (200 µg/m³);

- Didžiausia 1 val. SO2 koncentracija lygi 8,78 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³), didžiausia 24 val. koncentracija – 7,61 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³) ir neviršijo nustatytų normų;

- Didžiausia išmatuota benzeno valandinė koncentracija – 0,69 µg/m³. Benzeno koncentracijai nenustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė, metinė ribinė vertė – 5 µg/m³;

- Anglies monoksido koncentracija nustatyta nedidelė – siekė iki 0,51 mg/m3.

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 2-oje lentelėje.

2 lentelė. Teršalų koncentracija, matuota 2025 m. liepos 16 d. – rugpjūčio 8 d. Šiltnamių g. 7, Pagiriai

| MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | KD10, µg/m3 | KD2,5, µg/m3 | NO2, µg/m3 | SO2, µg/m3 | CO, mg/m3 | C6H6, µg/m3 |
|  | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai |  |  |  |  |  |
|  | Paros ribinė vertė 50 µg/m3 |  |  | 24 val. ribinė vertė 125 µg/m3 |  |  |
| 2025-07-16 | – | 5,70 * | – | 6,97 * | 0,28 * | 0,059 * |
| 2025-07-17 | – | 5,79 | – | 6,33 | 0,26 | 0,12 |
| 2025-07-18 | 17,84 * | 7,63 | 6,70 * | 6,25 | 0,27 | 0,053 |
| 2025-07-19 | 15,19 | 7,30 | 3,17 | 6,25 | 0,28 | 0,11 |
| 2025-07-20 | 11,54 | 5,65 | 4,19 | 6,33 | 0,29 | 0,12 |
| 2025-07-21 | 17,15 | 6,96 | 8,13 | 6,42 | 0,29 | 0,10 |
| 2025-07-22 | 20,07 | 7,95 | 9,03 | 6,45 | 0,30 | 0,21 |
| 2025-07-23 | 13,29 | 5,38 | 4,16 | 6,47 | 0,27 | 0,079 |
| 2025-07-24 | 15,28 | 7,29 | 5,07 | 6,67 | 0,27 | 0,024 |
| 2025-07-25 | 11,20 | 4,83 | 5,50 | 6,71 | 0,27 | 0,071 |
| 2025-07-26 | 14,77 | 5,87 | 5,88 | 6,67 | 0,28 | 0,18 |
| 2025-07-27 | 14,40 | 6,54 | 4,98 | 6,79 | 0,28 | 0,14 |
| 2025-07-28 | 14,12 | 6,71 | 4,88 | 6,81 | 0,27 | 0,079 |
| 2025-07-29 | 12,84 | 5,96 | 3,84 | 6,89 | 0,26 | 0,018 |
| 2025-07-30 | 9,55 | 3,19 | 4,62 | 6,93 | 0,27 | 0,035 |
| 2025-07-31 | 15,12 | 6,08 | 7,27 | 7,13 | 0,27 | 0,045 |
| 2025-08-01 | 16,32 | 5,75 | 7,19 | 7,23 | 0,28 | 0,10 |
| 2025-08-02 | 19,78 | 8,50 | 7,07 | 7,27 | 0,30 | 0,14 |
| 2025-08-03 | 20,87 | 10,38 | 6,72 | 7,30 | 0,30 | 0,18 |
| 2025-08-04 | 21,36 | 10,75 | 6,99 | 7,30 | 0,29 | 0,060 |
| 2025-08-05 | 19,13 | 6,24 * | 4,53 | 7,51 | 0,29 | 0,10 |
| 2025-08-06 | 14,00 | 4,79 | 1,89 | 7,51 | 0,27 | 0,015 |
| 2025-08-07 | 17,61 | 6,42 | 4,22 | 7,61 | 0,28 | 0,046 |
| 2025-08-08 | 26,09 * | 10,60 * | 11,24 * | 7,66 * | 0,34 * | 0,24 * |

* nepilnos paros oro kokybės tyrimų duomenys

- nėra duomenų dėl prietaiso gedimo

Matavimai atlikti Vaidotuose 2025 m. rugpjūčio 13-29 d. Statybininkų g. 10, tarp gyvenamųjų namų (3 pav.). Tyrimų laikotarpiu pūtė nestiprūs šiaurės rytų-pietvakarių vėjai (4 pav.), daugiausiai vyravo giedri, be kritulių orai, kartais iškrisdavo trumpas, nedidelis lietus.

3 pav. Tyrimų vieta: Statybininkų g. 10, Vaidotai (koordinatės: 576246, 6052372)

4 pav. Vėjo kryptis tyrimų laikotarpiu, 2025 m. rugpjūčio 13-29 d.

Tyrimų, atliktų 2025 m. rugpjūčio 13-29 d., rezultatai:

- Tyrimų laikotarpiu teršalų koncentracija neviršijo nustatytų oro kokybės standartų;

- Valandinė KD10 koncentracija siekė iki 73,14 µg/m³, o vidutinė paros KD10 koncentracija iki 22,15 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (50 µg/m³);

- Valandinė KD2,5 koncentracija siekė 22,20 µg/m³, didžiausia vidutinė paros KD2,5 koncentracija buvo 9,24 µg/m³. Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijai nenustatyta trumpo laikotarpio (1 val. ar 24 val.) ribinė vertė, metinė ribinė vertė – 20 µg/m³;

- Didžiausia 1 val. azoto dioksido (NO2) koncentracija siekė 43,40 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (200 µg/m³);

- Didžiausia užfiksuota 1 valandos SO2 koncentracija – 5,85 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³), didžiausia 24 valandų koncentracija – 4,39 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³) ir neviršijo šiam teršalui nustatytų normų;

- Benzeno koncentracija tyrimų metu siekė iki 1,15 µg/m³. Benzeno koncentracijai nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė – metinė ribinė vertė lygi 5 µg/m³;

- Anglies monoksido koncentracija visu laikotarpiu nekito – svyravo tarp 0,14-0,29 mg/m3.

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 3-oje lentelėje.

3 lentelė. Teršalų koncentracija, nustatyta 2025 m. rugpjūčio 13-29 d. Statybininkų g. 10, Vaidotai

| MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | KD10, µg/m3 | KD2,5, µg/m3 | NO2, µg/m3 | SO2, µg/m3 | CO, mg/m3 | C6H6, µg/m3 |
|  | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai |  |  |  |  |  |
|  | Paros ribinė vertė 50 µg/m3 |  |  | 24 val. ribinė vertė 125 µg/m3 |  |  |
| 2025-08-13 | 23,56 * | 9,27 * | 9,31 * | 4,77 * | 0,23 * | 0,49 * |
| 2025-08-14 | 22,15 | 8,06 | 11,54 | 4,39 | 0,25 | 0,26 |
| 2025-08-15 | 20,12 | 5,93 | 8,26 | 3,92 | 0,24 | 0,19 |
| 2025-08-16 | 19,69 | 9,24 | 2,94 | 3,51 | 0,22 | 0,15 |
| 2025-08-17 | 8,87 | 2,29 | 1,23 * | 3,40 | 0,19 | 0,12 |
| 2025-08-18 | 9,48 | 3,74 | 3,98 | 3,41 | 0,20 | 0,13 |
| 2025-08-19 | 15,18 | 4,13 | 8,69 | 3,62 | 0,21 | 0,14 |
| 2025-08-20 | 18,05 | 5,44 | 8,55 | 3,49 | 0,20 | 0,15 |
| 2025-08-21 | 13,01 | 3,82 | 11,23 | 3,88 | 0,22 | 0,16 |
| 2025-08-22 | 17,17 | 4,67 | 6,47 | 3,82 | 0,21 | 0,16 |
| 2025-08-23 | 7,77 | 2,48 | 1,70 * | 3,70 | 0,18 | 0,11 |
| 2025-08-24 | 2,71 | 1,20 | – | 3,70 | 0,17 | 0,093 |
| 2025-08-25 | 3,33 | 1,33 | 2,01 * | 3,69 | 0,18 | 0,10 |
| 2025-08-26 | 5,32 | 2,38 | 3,35 | 3,70 | 0,17 | 0,10 |
| 2025-08-27 | 6,69 | 2,38 | 8,51 | 3,69 | 0,19 | 0,13 |
| 2025-08-28 | 20,18 | 7,76 | 12,88 | 1,81 | 0,23 | 0,17 |
| 2025-08-29 | 20,42 * | 11,45 * | 6,27 * | 3,87 * | 0,22 * | 0,14 * |

* surinkta nepilnos paros oro kokybės tyrimų duomenys, todėl negali būti lyginami su nustatyta paros ribine verte;

- nėra duomenų dėl prietaiso gedimo

APLINKOS ORO ĖMINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

Siekiant įvertinti UAB „Homanit Lietuva“ veiklos poveikį aplinkos oro kokybei Pagiriuose, atskiromis dienomis – nuo 2025 m. balandžio 29 d. iki liepos 23 d., skirtingu atstumu nuo įmonės gamybinių teritorijų, buvo paimti oro ėminiai ir atlikti laboratoriniai tyrimai suspenduotųjų kietųjų dalelių (SKD), formaldehido ir kitų lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracijai nustatyti. Visuose tyrimų taškuose matuojamų teršalų koncentracija neviršijo ribinių verčių ir/arba buvo mažesnė už nustatymo ribą.

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 4-oje lentelėje.

4 lentelė. Teršalų koncentracija, nustatyta šalia UAB „Homanit Lietuva“ teritorijos

| Ėminių ėmimo data | Ėminių ėmimo laikas |  | Ėminių ėmimo vieta | Tiriami parametrai | Pusės valandos ribinė vertė, mg/m3 | Tyrimų rezultatas, mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-04-29 | 12:22-12:52 |  | Taškas Nr. 1 Pagirių g., 350 m nuo įmonės (577350, 6050630 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |  |
|  |  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |  |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |  |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Cimenas | – | 0,003 |  |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 | < 0,010 |  |
| 2025-04-29 | 08:15-08:45 |  | Taškas Nr. 2 Šiltnamių g., 700 m nuo įmonės (577336, 6049950 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |  |
|  |  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |  |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |  |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 | < 0,010 |  |
| 2025-04-29 | 09:03-09:33 |  | Taškas Nr. 3 Plikakalnio g., 800 m nuo įmonės (576248, 6050792 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |  |
|  |  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |  |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |  |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 | < 0,010 |  |
| 2025-04-29 | 10:13-10:43 |  | Taškas Nr. 4 Statybininkų g., 1850 m nuo įmonės (576330, 6052308 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |  |
|  |  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |  |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |  |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |  |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 | < 0,010 |  |
| Ėminių ėmimo data |  | Ėminių ėmimo laikas | Ėminių ėmimo vieta | Tiriami parametrai | Pusės valandos ribinė vertė, mg/m3 |  | Tyrimo rezultatas, mg/m3 |
| 2025-06-28 |  | 17:40-18:10 | Taškas Nr. 1 Šiltnamių g. 33, pavėjinis taškas, 150 m nuo įmonės ir 600 m nuo taršos šaltinio (577635, 6050336 LKS) | SKD | 0,5 |  | 0,40 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
| 2025-06-28 |  | 19:00-19:30 | Taškas Nr. 2 Šiltnamių g. 33, pavėjinis taškas, 30 m nuo įmonės ir 560 m nuo taršos šaltinio (577553, 6050244 LKS) | SKD | 0,5 |  | 0,42 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
| 2025-06-28 |  | 19:40-20:10 | Taškas Nr. 3 Šiltnamių g. 33, pavėjinis taškas, 300 m nuo įmonės ir 900 m nuo taršos šaltinio (577809, 6050066 LKS) | SKD | 0,5 |  | 0,39 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
| 2025-06-28 |  | 20:30-21:00 | Taškas Nr. 4 Šiltnamių g. 33, foninis taškas, 70 m nuo įmonės (576504, 6051031 LKS) | SKD | 0,5 |  | 0,33 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
| 2025-07-03 |  | 14:55-15:25 | Taškas Nr. 1 foninis taškas, (577061, 6050132 LKS) | SKD | 0,5 |  | < 0,0334 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Cimenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 |  | < 0,010 |
| Ėminių ėmimo data |  | Ėminių ėmimo laikas | Ėminių ėmimo vieta | Tiriami parametrai | Pusės valandos ribinė vertė, mg/m3 |  | Tyrimo rezultatas, mg/m3 |
| 2025-07-03 |  | 15:48-16:18 | Taškas Nr. 2 pavėjinis taškas, 350 m nuo įmonės (577350, 6050132 LKS) | SKD | 0,5 |  | < 0,0334 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Cimenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 |  | < 0,010 |
| 2025-07-03 |  | 16:40-17:10 | Taškas Nr. 3 pavėjinis taškas, 900 m nuo įmonės (576854, 6051466 LKS) | SKD | 0,5 |  | < 0,0334 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Cimenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 |  | < 0,010 |
| 2025-07-03 |  | 17:25-17:55 | Taškas Nr. 4 pavėjinis taškas, 1700 m nuo įmonės (576563, 6052204 LKS) | SKD | 0,5 |  | < 0,0334 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Cimenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 |  | < 0,010 |
| 2025-07-06 |  | 16:28-16:58 | Taškas Nr. 1 Lauko g., 580 m nuo įmonės (577307, 6051052 LKS) | SKD | 0,5 |  | < 0,0334 |
|  |  |  |  | Benzenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Toluenas | 0,6 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 |  | < 0,005 |
|  |  |  |  | o-ksilenas | 0,2 |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Cimenas | – |  | < 0,002 |
|  |  |  |  | Stirenas | 0,040 |  | < 0,003 |
|  |  |  |  | Acetonas | 0,35 |  | < 0,010 |

| Ėminių ėmimo data | Ėminių ėmimo laikas | Ėminių ėmimo vieta | Tiriami parametrai | Pusės valandos ribinė vertė, mg/m3 | Tyrimo rezultatas, mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-07-06 | 17:20-17:50 | Taškas Nr. 2 Pagirių g., 350 m nuo įmonės (577332, 6050658 LKS) | SKD | 0,5 | < 0,0334 |
|  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |
|  |  |  | Etilbenzenas | 0,02 | < 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |
|  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Stirenas | 0,040 | < 0,003 |
|  |  |  | Acetonas | 0,35 | < 0,010 |
| 2025-07-22 | 09:33-10:03 | Taškas Nr. 1 Pagirių g., 350 m nuo įmonės (577350, 6050630 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
|  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |
|  |  |  | Propilbenzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |
| 2025-07-23 | 10:07-10:37 | Taškas Nr. 1 Pagirių g., 350 m nuo įmonės (577350, 6050630 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
|  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |
|  |  |  | Propilbenzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |
| 2025-07-23 | 11:52-12:22 | Taškas Nr. 2 Šiltnamių g., 700 m nuo įmonės (577336, 6049950 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
|  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |
|  |  |  | Propilbenzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |
| 2025-07-23 | 12:35-13:05 | Taškas Nr. 3 Plikakalnio g., 800 m nuo įmonės (576248, 6050792 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
|  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |
|  |  |  | Propilbenzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |

| Ėminių ėmimo data | Ėminių ėmimo laikas | Ėminių ėmimo vieta | Tiriami parametrai | Pusės valandos ribinė vertė, mg/m3 | Tyrimo rezultatas, mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-07-23 | 13:20-13:50 | Taškas Nr. 4 Statybininkų g., 1850 m nuo įmonės (576330, 6052308 LKS) | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
|  |  |  | Benzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | < 0,003 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | < 0,005 |
|  |  |  | Propilbenzenas | – | < 0,002 |
|  |  |  | Cimenas | – | < 0,002 |

Nustatoma vadovaujantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" 8 priedo 3 dalies reikalavimais.