Aplinkos oro kokybės tyrimų, atliktų 2025 m. gruodžio 3 d. – 2026 m. sausio 7 d., rezultatai

(UAB „Homanit LIETUVA“, Šiltnamių g. 29 A, Pagirių k., Vilniaus r. sav.)

Vykdant Aplinkos apsaugos departamento pavedimą, 2025 m. gruodžio 3-18 d., Vaidotuose ir 2025 m. gruodžio 18 d. – 2026 m. sausio 7 d., Pagiriuose, atlikti oro kokybės tyrimai aplinkos oro užterštumui nustatyti. Tyrimų metu, pasitelkus mobiliąsias oro kokybės tyrimų (OKT) stotis ir jose sumontuotą automatinę teršalų matavimo įrangą, matuota teršalų – kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10, azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO) ir benzeno (C6H6), koncentracija aplinkos ore.

APLINKOS ORO KOKYBĖS MATAVIMŲ MOBILIA OKT STOTIMI REZULTATŲ VERTINIMAS

Teršalų matavimai vykdyti Vaidotuose 2025 m. gruodžio 3-18 d. Statybininkų g. 10, tarp gyvenamųjų namų (1 pav.). Tyrimų laikotarpiu pūtė nestiprūs, daugiausia pietų-pietryčių vėjai, vyravo be kritulių orai, tačiau protarpiais iškrisdavo nedidelis lietus ar sniegas, formavosi rūkas.

1 pav. Tyrimų vieta: Statybininkų g. 10, Vaidotai (koordinatės: 576246, 6052372)

Tyrimų, atliktų 2025 m. gruodžio 3-18 d. Statybininkų g. 10, rezultatai:

- Tiriamuoju laikotarpiu teršalų koncentracija neviršijo nustatytų normų;

- Valandinės kietųjų dalelių KD10 koncentracijos siekė iki 41,56 µg/m³, didžiausia vidutinė paros KD10 koncentracija buvo lygi 16,97 µg/m³, kuri neviršijo ribinės vertės (50 µg/m³);

- Valandinės kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos siekė iki 37,13 µg/m³, didžiausia paros KD2,5 koncentracija – 15,14 µg/m³. Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijai nenustatyta trumpo laikotarpio (1 val. ar 24 val.) ribinė vertė, metinė ribinė vertė – 20 µg/m³;

- Didžiausia 1 val. azoto dioksido (NO2) koncentracija siekė 56,40 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (200 µg/m³);

- Didžiausia nustatyta 1 val. sieros dioksido (SO2) koncentracija – 10,64 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³), o didžiausia 24 val. koncentracija – 7,34 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³) bei neviršijo šiam teršalui nustatytų normų;

- Anglies monoksido koncentracija matavimų laikotarpiu svyravo nežymiai – nuo 0,15 iki 0,32 mg/m3.

- Benzeno koncentracija tyrimų metu siekė iki 3,19 µg/m³. Benzeno koncentracijai nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė – metinė ribinė vertė 5 µg/m³;

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 1-oje lentelėje.

1 lentelė. Teršalų koncentracija, 2025 m. gruodžio 3-18 d. Statybininkų g. 10

| MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | KD10, µg/m3 | KD2,5, µg/m3 | NO2, µg/m3 | SO2, µg/m3 | CO, mg/m3 | C6H6, µg/m3 |
|  | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai |  |  |  |  |  |
|  | Paros ribinė vertė 50 µg/m3 |  |  | 24 val. ribinė vertė 125 µg/m3 |  |  |
| 2025-12-03 | 8,87* | 7,61* | 11,21* | 9,84* | 0,24* | – |
| 2025-12-04 | 12,71 | 11,11 | 9,46 | 7,34 | 0,26 | 2,10* |
| 2025-12-05 | 9,55 | 7,92 | 9,68 | 5,26 | 0,22 | 1,76 |
| 2025-12-06 | 12,49 | 10,18 | 4,41 | 5,19 | 0,18 | 1,36 |
| 2025-12-07 | 16,97 | 15,14 | 5,32 | 5,07 | 0,18 | 1,36 |
| 2025-12-08 | 16,59 | 14,99 | 6,45 | 4,87 | 0,20 | 1,59 |
| 2025-12-09 | 15,31* | 13,23* | 6,90* | 4,43* | 0,23* | 1,88* |
| 2025-12-10 | 9,60 | 7,43 | 13,18 | 4,46 | 0,19 | 1,46 |
| 2025-12-11 | 11,19 | 8,24 | 5,85 | 4,26 | 0,17 | 1,21 |
| 2025-12-12 | 2,98 | 2,05 | 8,81 | 4,10 | 0,16 | 0,99 |
| 2025-12-13 | 7,55 | 4,22 | 8,74 | 4,60 | 0,18 | 1,24 |
| 2025-12-14 | 8,95 | 8,07 | 10,11 | 4,26 | 0,22 | 1,63 |
| 2025-12-15 | 13,77 | 12,24 | 6,56 | 3,57 | 0,19 | 1,22 |
| 2025-12-16 | 11,87 | 11,05 | 7,98 | 3,72 | 0,21 | 1,57 |
| 2025-12-17 | 16,23 | 14,92 | 9,52 | 3,93 | 0,24 | 1,90 |
| 2025-12-18 | 31,07* | 27,71* | 15,04* | 3,80* | 0,30* | 2,65* |

* surinkta nepilnos paros oro kokybės tyrimų duomenys;

- nėra duomenų dėl prietaiso gedimo.

Matavimai atlikti Pagiriuose 2025 m. gruodžio 18 d. – 2026 m. sausio 7 d. Vokės g. 21, šalia individualių namų rajono ir Šiltnamių g. 7, tarp daugiabučių namų (2 pav.). Tiriamuoju laikotarpiu pūtė nestiprūs, permainingi rytinių ir vakarinių krypčių vėjai, vyravo negausūs krituliai – nedidelį lietų keitė trumpas sniegas, iškrito nedidelė šlapdriba.

2 pav. Tyrimų vietos: Vokės g. 21, Pagiriai (koordinatės: 577771, 6050553);

Šiltnamių g. 7, Pagiriai (koordinatės: 577481, 6049788)

Tyrimų, atliktų 2025 m. gruodžio 18 d. – 2026 m. sausio 7 d. Vokės g. 21, rezultatai:

- Tyrimų laikotarpiu matuojamų teršalų koncentracija neviršijo oro kokybės standartų;

- Valandinės KD10 koncentracijos siekė iki 58,18 µg/m³, vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija – iki 23,33 µg/m³ ir neviršijo nustatytos ribinės vertės (50 µg/m³);

- Valandinės KD2,5 koncentracijos siekė 54,61 µg/m³ bei didžiausia paros šių smulkiųjų dalelių koncentracija – 20,98 µg/m³. Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijai nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė – metinė ribinė vertė lygi 20 µg/m³;

- Didžiausia 1 val. NO2 koncentracija lygi 54,30 µg/m³ – ribinė vertė neviršyta (200 µg/m³);

- Didžiausia 1 val. SO2 koncentracija siekė 6,65 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³), didžiausia 24 val. koncentracija – 4,62 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³) ir abiem atvejais neviršijo ribinių verčių;

- Anglies monoksido koncentracija tyrimų metu užfiksuota nedidelė – siekė iki 0,51 mg/m3.

- Benzeno koncentracija tiriamuoju laikotarpiu siekė iki 11,86 µg/m³, tačiau didžiausia nustatyta vidutinė paros vertė buvo lygi 3,19 µg/m³. Benzeno koncentracijai nenustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė, metinė ribinė vertė – 5 µg/m³;

Tyrimų, atliktų 2025 m. gruodžio 18 d. – 2026 m. sausio 7 d. Šiltnamių g. 7, rezultatai:

- Tyrimų laikotarpiu teršalų koncentracija neviršijo nustatytų ribinių verčių;

- Valandinės KD10 koncentracijos siekė iki 303,93 µg/m³, vidutinė paros KD10 koncentracija siekė 37,82 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (50 µg/m³);

- Valandinės KD2,5 koncentracijos siekė iki 293,50 µg/m³, didžiausia nustatyta vidutinė paros KD2,5 koncentracija – 30,85 µg/m³. Šio teršalo koncentracijai nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė, metinė ribinė vertė yra 20 µg/m³;

- Trumpalaikiai kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 (1-2 val. trukmės) koncentracijos padidėjimai buvo užfiksuoti 2026 m. sausio 1 d. ir siekė nuo 74,88 iki 303,93 µg/m³. Kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore padidėjo dėl pirotechnikos gaminių naudojimo sutinkant Naujuosius metus.

- Didžiausia 1 valandos NO2 koncentracija siekė 105,16 µg/m³ – ribinė vertė nebuvo viršyta (200 µg/m³);

- Didžiausia 1 val. SO2 koncentracija lygi 13,83 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³), didžiausia 24 val. koncentracija – 12,25 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³) ir neviršijo nustatytų normų;

- Anglies monoksido koncentracija matavimų metu buvo nedidelė – siekė iki 0,64 mg/m3.

- Didžiausia išmatuota benzeno valandinė koncentracija siekė 1,61 µg/m³. Benzenui nėra nustatyta trumpo laikotarpio ribinė vertė, metinė ribinė vertė – 5 µg/m³;

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 2-oje ir 3-oje lentelėse.

2 lentelė. Teršalų koncentracija, 2025 m. gruodžio 18 d. – 2026 m. sausio 7 d. Vokės g. 21

| MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | KD10, µg/m3 | KD2,5, µg/m3 | NO2, µg/m3 | SO2, µg/m3 | CO, mg/m3 | C6H6, µg/m3 |
|  | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai |  |  |  |  |  |
|  | Paros ribinė vertė 50 µg/m3 |  |  | 24 val. ribinė vertė 125 µg/m3 |  |  |
| 2025-12-18 | 15,73* | 15,40* | 7,36* | 3,79* | 0,29* | 2,37* |
| 2025-12-19 | 11,23 | 10,29 | 11,95 | 3,81 | 0,27 | 2,18 |
| 2025-12-20 | 13,21 | 12,84 | 8,46 | 3,65 | 0,29 | 2,41 |
| 2025-12-21 | 9,33 | 7,63 | 4,96 | 3,83 | 0,20 | 1,27 |
| 2025-12-22 | 12,05 | 9,40 | 9,69 | 3,85 | 0,20 | 1,40 |
| 2025-12-23 | 5,32 | 3,60 | 6,79 | 4,10 | 0,16 | 0,55 |
| 2025-12-24 | 20,33 | 13,33 | 10,25 | 4,47 | 0,24 | 1,95 |
| 2025-12-25 | 11,07 | 6,53 | 5,94 | 4,62 | 0,19 | 0,89 |
| 2025-12-26 | 5,36 | 4,23 | 3,68 | 3,75 | 0,15 | 0,46 |
| 2025-12-27 | 4,07 | 3,28 | 3,75 | 3,61 | 0,15 | 0,65 |
| 2025-12-28 | 4,32 | 2,44 | 2,28 | 3,89 | 0,14 | 0,40 |
| 2025-12-29 | 6,30 | 5,02 | 5,75 | 3,98 | 0,17 | 0,87 |
| 2025-12-30 | 4,22 | 3,29 | 4,89 | 4,15 | 0,16 | 0,68 |
| 2025-12-31 | 10,97 | 9,79 | 8,55 | 4,08 | 0,21 | 1,57 |
| 2026-01-01 | 23,33 | 20,98 | 8,57 | 3,68 | 0,29 | 2,63 |
| 2026-01-02 | 11,14 | 10,75 | 4,94 | 3,70 | 0,21 | 1,43 |
| 2026-01-03 | 16,70 | 15,95 | 5,26 | 3,97 | 0,26 | 3,19 |
| 2026-01-04 | 11,49 | 10,68 | 6,30 | 4,15 | 0,22 | 1,21 |
| 2026-01-05 | 16,57 | 15,60 | 11,79 | 4,28 | 0,24 | 2,00 |
| 2026-01-06 | 20,86 | 19,57 | 20,67 | 4,20 | 0,30 | 2,08 |
| 2026-01-07 | 22,03* | 20,96* | 7,71* | 4,19* | 0,25* | 1,98* |

* nepilnos paros oro kokybės tyrimų duomenys.

3 lentelė. Teršalų koncentracija, 2025 m. gruodžio 18 d. – 2026 m. sausio 7 d. Šiltnamių g. 7

| MOBILI ORO KOKYBĖS TYRIMŲ STOTIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | KD10, µg/m3 | KD2,5, µg/m3 | NO2, µg/m3 | SO2, µg/m3 | CO, mg/m3 | C6H6, µg/m3 |
|  | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai |  |  |  |  |  |
|  | Paros ribinė vertė 50 µg/m3 |  |  | 24 val. ribinė vertė 125 µg/m3 |  |  |
| 2025-12-18 | 8,37* | 4,32* | 15,08* | 13,03* | – | 0,42* |
| 2025-12-19 | 9,77 | 4,77 | 17,81 | 12,25 | 0,39* | 0,47 |
| 2025-12-20 | 10,33 | 6,85 | 13,89 | 11,76 | 0,41 | 0,46 |
| 2025-12-21 | 10,30 | 3,39 | 8,96 | 11,80 | 0,28 | 0,20 |
| 2025-12-22 | 9,48 | 3,28 | 19,47 | 11,85 | 0,31 | 0,22 |
| 2025-12-23 | 10,73 | 3,03 | 15,46 | 11,72 | 0,30 | 0,20 |
| 2025-12-24 | 19,05 | 6,57 | 18,43 | 11,28 | 0,33 | 0,31 |
| 2025-12-25 | 13,27 | 2,42 | 9,06 | 10,77 | 0,28 | 0,18 |
| 2025-12-26 | 8,68 | 3,04 | 12,24 | 10,82 | 0,27 | 0,16 |
| 2025-12-27 | 5,42 | 1,24 | 8,13 | 11,05 | 0,25 | 0,10 |
| 2025-12-28 | 10,61 | 3,33 | 10,28 | 11,19 | 0,26 | 0,08 |
| 2025-12-29 | 6,32 | 1,23* | 9,85 | 10,72 | 0,26 | 0,12 |
| 2025-12-30 | 7,94 | – | 12,22 | 10,74 | 0,26* | 0,14 |
| 2025-12-31 | 9,35 | 4,35 | 22,75 | 11,02 | 0,35 | 0,30 |
| 2026-01-01 | 37,82 | 30,85 | 15,21 | 10,80 | – | 0,42 |
| 2026-01-02 | 14,47 | 6,37 | 10,82 | 10,24 | 0,30* | 0,20 |
| 2026-01-03 | 9,70 | 6,06 | 10,21 | 10,54 | 0,31 | 0,23 |
| 2026-01-04 | 12,23 | 6,14 | 10,68 | 10,61 | 0,31 | 0,23 |
| 2026-01-05 | 14,19 | 7,38 | 17,65 | 10,58 | – | 0,27 |
| 2026-01-06 | 23,48 | 14,75 | 40,53 | 10,84 | – | 0,58 |
| 2026-01-07 | 20,21* | 12,13* | 16,70* | 10,71* | – | 0,31* |

* nepilnos paros oro kokybės tyrimų duomenys;

- nėra duomenų dėl prietaiso gedimo

APLINKOS ORO ĖMINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

Siekiant įvertinti UAB „Homanit Lietuva“ veiklos poveikį aplinkos oro kokybei Pagiriuose, 2025 m. gruodžio 4 d. skirtingu atstumu nuo įmonės teritorijos buvo paimti oro ėminiai ir atlikti laboratoriniai tyrimai formaldehido ir lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti. Visuose tyrimų taškuose teršalų koncentracija neviršijo ribinių verčių ir/ar buvo mažesnė už nustatymo ribą.

Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 4-oje lentelėje.

4 lentelė. Teršalų koncentracija, nustatyta šalia UAB „Homanit Lietuva“ teritorijos

| Ėminių ėmimo data | Ėminių ėmimo laikas | Ėminių ėmimo vieta | Tiriami parametrai | Pusės valandos ribinė vertė, mg/m3 | Tyrimų rezultatas, mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-12-04 | 11:55 | Taškas Nr. 1 Pagirių g., 350 m nuo įmonės (577350, 6050630) | Etilbenzenas | 0,02 | 0,005 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | 0,034 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | 0,003 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | 0,017 |
|  |  |  | Cimenas | – | 0,006 |
|  |  |  | Etanolis | 1,4 | < 0,02 |
|  |  |  | Acetonas | 0,35 | 0,065 |
|  | 12:25 |  | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
| 2025-12-04 | 12:40 | Taškas Nr. 2 Šiltnamių g., 700 m nuo įmonės (577336, 6049950) | Etilbenzenas | 0,02 | 0,004 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | 0,028 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | 0,003 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | 0,015 |
|  |  |  | Cimenas | – | 0,008 |
|  |  |  | Etanolis | 1,4 | < 0,02 |
|  |  |  | Acetonas | 0,35 | 0,049 |
|  | 13:10 |  | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
| 2025-12-04 | 13:20 | Taškas Nr. 3 Plikakalnio g., 800 m nuo įmonės (576248, 6050792) | Etilbenzenas | 0,02 | 0,003 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | 0,011 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | 0,002 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | 0,009 |
|  |  |  | Cimenas | – | 0,005 |
|  |  |  | Etanolis | 1,4 | < 0,02 |
|  |  |  | Acetonas | 0,35 | 0,055 |
|  | 13:50 |  | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |
| 2025-12-04 | 14:05 | Taškas Nr. 4 Statybininkų g., 1850 m nuo įmonės (576330, 6052308) | Etilbenzenas | 0,02 | < 0,02 |
|  |  |  | Toluenas | 0,6 | 0,01 |
|  |  |  | o-ksilenas | 0,2 | < 0,02 |
|  |  |  | m,p-ksilenai | 0,2 | 0,006 |
|  |  |  | Cimenas | – | 0,004 |
|  |  |  | Etanolis | 1,4 | < 0,02 |
|  |  |  | Acetonas | 0,35 | 0,047 |
|  | 14:35 |  | Formaldehidas | 0,1 | < 0,00010 |

Nustatoma vadovaujantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" 8 priedo 3 dalies reikalavimais.