PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. V-225

ORO IR KRITULIŲ, DIRVOŽEMIO, VANDENS  IR AUGALIJOS (ĮVAIRIŲ BIOTOS KOMPONENČIŲ) BŪKLĖS SĄLYGIŠKAI NATŪRALIOSE MIŠKO EKOSISTEMOSE MONITORINGO 2023 METŲ PLANAS

| Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos, patvirtintos LRV 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 996, uždaviniai: |  |  | 34.1.1. atlikti oro ir kritulių sąlygiškai natūraliose miško ekosistemose monitoringą, veiksnių, sąlygojančių ekosistemų būklę, kaitai įvertinti, 34.1.2. atlikti dirvožemio ir vandens būklės sąlygiškai natūraliose miško ekosistemose monitoringą pagrindinių maistinių medžiagų ir teršiančiųjų komponenčių balansui nustatyti, atsižvelgiant į jų patekimo, transformacijų ekosistemoje ir išplovimo iš jos procesų intensyvumą, 34.1.3. atlikti augalijos (įvairių biotos komponenčių) būklės sąlygiškai natūraliose miško ekosistemose monitoringą klimato kaitos, tolimųjų oro teršalų pernašų srautų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei pažemio ozono kompleksiškam poveikiui nustatyti ir bendram miško ekosistemų tvarumui, prisitaikant ir švelninant globalios kaitos grėsmes, įvertinti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrų grupės | Parametrai |  | Matavimo vienetai | Ėminių ėmimo (stebėjimų) dažnumas | Monitoringo vietos pavadinimas |  |  | Atsakingas vykdytojas |
|  |  |  |  |  |  | Aukštaitijos IMS1 | Žemaitijos IMS1 | Preila, EMEP2 |  |
| 1. | Fizikiniai ir meteorologiniai matavimai | Momentinis kritulių kiekis |  | mm | Nuolat | + | + |  | Aplinkos apsaugos agentūra |
|  |  | Oro ir dirvos temperatūra |  | ºC |  | + | + |  |  |
|  |  | Santykinis oro drėgnumas |  | % |  | + | + |  |  |
|  |  | Vėjo kryptis |  | laipsniai |  | + | + |  |  |
|  |  | Vėjo greitis |  | m/s |  | + | + |  |  |
|  |  | Bendroji saulės radiacija |  | W/m2 |  | + | + |  |  |
|  |  | Fotosintetinis saulės aktyvumas |  | W/m2 |  | + |  |  |  |
|  |  | UV-B radiacija |  | W/m2 |  | + |  |  |  |
| 2. | Oro cheminiai matavimai | SO2, SO42-, NO2, suma nitrato (NO3-+HNO3), suma amonio (NH3+NH4+) |  | 3 µg/m | IMS – savaitiniai mėginiai, EMEP stotyje - paros mėginiai | + | + | + |  |
|  |  | nitratas NO3-, amonis NH4+, Na+, K+, Ca+ |  | µg/m | EMEP stotyje - paros mėginiai |  |  | + |  |
|  |  | O3 |  | µg/m3 | Nuolat | + | + | + |  |
| 3. | Kritulių cheminiai matavimai | Kritulių kiekis |  | mm | Kritulių cheminei analizei - kas savaitę, polajinių kritulių cheminei analizei - kas mėnesį po 5 bandinius po miško laja ir po 1 bandinį atviroje vietoje* kiekvienoje stotyje. | + | + | + |  |
|  |  | pH |  | - |  | + | + | + |  |
|  |  | NO3-N, NH4-N, SO4-S, Cl, K, Na, Ca, Mg |  | mg/l |  | + | + | + |  |
|  |  | Savitasis elektrinis laidis |  | mS/m |  | + | + | + |  |
|  |  | Šarmingumas |  | mmol/l |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrų grupės | Parametrai |  | Matavimo vienetai | Ėminių ėmimo (stebėjimų) dažnumas | Monitoringo vietos pavadinimas |  |  | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Aukštaitijos IMS1 | Žemaitijos IMS1 | Preila, EMEP2 |  |
| 4. | Sunkiųjų metalų ir benz(a)pireno tyrimai iškritose | As, Cd, Cu, Pb, Ni, Mn, Fe, Cr, Zn, B(a)P |  | g/m2/per parą | Ne mažiau 12 bandinių per metus | + | + |  | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 5. | Dirvožemio vandens cheminiai matavimai | pH |  | - | Nuo IV iki XI mėn. kas mėnesį Aukštaitijos IMS po 6, Žemaitijos IMS po 7 bandinius (lizimetrus)*. | + | + |  |  |
|  |  | Savitasis elektrinis laidis |  | mS/m |  | + | + |  |  |
|  |  | Šarmingumas |  | mmol/l |  | + | + |  |  |
|  |  | NO3-N, NH4-N, Nbendras, SO4-S, SiO2, Cl, K, Na, Ca, Mg, ištirpusi organinė C |  | mg/l |  | + | + |  |  |
|  |  | Albendras, Mn, Fe, PO4-P, Pbendras |  | µg/l |  | + | + |  |  |
|  |  | Dirvožemio drėgmė |  | m3/m3 |  | + | + |  |  |
|  |  | Dirvožemio vandens srautas |  | l/s×km2 |  | + | + |  |  |
|  |  | Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni |  | µg/l | 3 kartus per metus (IV, VII, X mėn. po 6 bandinius (lizimetrus) kiekvienoje IMS*. | + | + |  |  |
| 6. | Gruntinio vandens cheminiai matavimai |  | Gylis | cm | Kas 2 mėnesiai (I, III, V VII, IX, XI mėn.) po 4 bandinius kiekvienoje IMS* | + | + |  |  |
|  |  |  | pH |  |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Savitasis elektrinis laidis | mS/m |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Šarmingumas | mmol/l |  | + | + |  |  |
|  |  |  | NO3-N, NH4-N, Nbendras, SO4-S, SiO2, Cl, K, Na, Ca, Mg, ištirpusi organinė C | mg/l |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Albendras, Mn, Fe, PO4-P, Pbendras | µg/l |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni | µg/l | 3 kartus per metus (IV, VII, X mėn. po 4 bandinius (lizimetrus) kiekvienoje IMS*. | + | + |  |  |
| 7. | Paviršinio vandens cheminiai matavimai |  | Nuotėkis | l/s × km2 | Kas mėnesį | + | + |  |  |
|  |  |  | Vandens temperatūra | ºC |  | + | + |  |  |
|  |  |  | pH |  |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Savitasis elektrinis laidis | mS/m |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Šarmingumas | mmol/l |  | + | + |  |  |
|  |  |  | NO3-N, NH4-N, Nbendras, SO4-S, SiO2, Cl, K, Na, Ca, Mg, ištirpusi organinė C | mg/l |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Albendras, Mn, Fe, PO4-P, Pbendras | µg/l |  | + | + |  |  |
|  |  |  | Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni | µg/l | 4 kartus per metus (I, IV, VII, X mėn.) | + | + |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrų grupės | Parametrai | Matavimo vienetai | Ėminių ėmimo (stebėjimų) dažnumas | Monitoringo vietos pavadinimas |  |  | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Aukštaitijos IMS1 | Žemaitijos IMS1 | Preila, EMEP2 |  |
| 8. | Sumedėjusios augmenijos stebėjimai** | Kamieno diametras | cm | 1 kartą per metus | + | + |  | Aplinkos apsaugos agentūra |
|  |  | Medžių aukštis, lajos plotis ir aukštis | m |  | + | + |  |  |
|  |  | Lajų padengimas | % |  | + | + |  |  |
|  |  | Medžių pažeidimai | % |  | + | + |  |  |
|  |  | Lajos defoliacija, dispigmentacija | % |  | + | + |  |  |
| 9. | Lapijos fiziniai- cheminia matavimai ** | 1000 spyglių /100 lapų masė | g | 1 kartą per metus | + | + |  |  |
|  |  | Nbendras, Pbendras, K, Ca, Mg | mg/g | Po 4 bandinius per metus kiekvienoje IM stotyje | + | + |  |  |
|  |  | Na, Zn, Mn, Fe, Cu, Cl, Cd, Pb, Albendras, Cr, Ni | g/g |  | + | + |  |  |
| 10. | Nuokritų fiziniai- cheminiai matavimai** | Nuokritų kiekis | g/m2 | Kas mėnesį nuo IV iki XI mėn. | + | + |  |  |
|  |  | Nbendras, Pbendras, K, Ca, Mg | mg/g | Po 5 bandinius per metus kiekvienoje IM stotyje | + | + |  |  |
|  |  | Na, Zn, Mn, Fe, Cu, Cl, Cd, Pb, Albendras, Cr, Ni | g/g |  | + | + |  |  |
| 11. | Žolinės augmenijos Stebėjimai** | Rūšinė sudėtis | - | 1 kartą per metus | + | + |  |  |
|  |  | Fertilumas | klasė |  | + | + |  |  |
|  |  | Dažnumas ir padengimas | (%) |  | + | + |  |  |
| 12. | Sausumos žaliadumblių stebėjimai** | Eglių spyglių amžius | m | 1 kartą per metus | + | + |  |  |
|  |  | Spyglių kiekis | % |  | + | + |  |  |
|  |  | Spyglių padengimas dumbliais | %, kodas |  | + | + |  |  |
|  |  | Medžio kamieno skersmuo | cm |  | + | + |  |  |
| 13. | Epifitinių kerpių stebėjimai** | Rūšinė sudėtis | - | 1 k. per metus intensyvių stebėjimų poligone ir upelio baseino teritorijoje | + | + |  |  |
|  |  | Dažnumas, padengimas | % |  | + | + |  |  |
|  |  | Maksimalus ilgis | cm |  | + | + |  |  |
|  |  | Gyvybingumas | klasė |  | + | + |  |  |
|  |  | Medžio rūšis | - |  | + | + |  |  |
|  |  | Medžio kamieno skersmuo | cm |  | + | + |  |  |

1 –  Integruoto monitoringo stotis, veikianti pagal Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Tarptautinę bendradarbiavimo programą dėl integruoto oro taršos poveikio ekosistemoms stebėsenos;

2 –  EMEP stotis, veikianti pagal Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos bendradarbiavimo programą dėl tolimųjų pernašų Europoje monitoringo ir įvertinimo. Mėginius ima ir tyrimus vykdo FTMC;

* – esant mažam kritulių kiekiui arba sausrai, bandinių skaičius gali būti mažesnis;

** - sudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutartį tarp AAA ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), mėginius ima ir tyrimus atlieka VDU.

Oro ir kritulių, dirvožemio, vandens ir augalijos (įvairių biotos komponenčių) būklės sąlygiškai natūraliose miško ekosistemose monitoringo 2023 metų plano priedas

Integruoto monitoringo stočių (IMS) ir EMEP stoties koordinatės (LKS-94 koordinačių sistema)

| Oro kokybės tyrimų stotys | Koordinatės |
| --- | --- |
| Žemaitija IMS) | 368224, 6210265 |
| Aukštaitija (IMS) | 626742, 6149418 |
| Preila (EMEP) | 311830, 6141900 |

________________________________________